마트 최적 경로 추천 쇼핑 앱

캡스톤디자인 최종 가이드

SW 검증 + HW 연동 + 발표까지
순서대로 따라하기만 하면 되는 완전 가이드

이재상

# 목차

1. SW 검증 방법 (HW 없이 PC만으로)

1-1. Docker 설치 및 서버 띄우기

1-2. 서버 정상 동작 확인

1-3. Swagger에서 전체 기능 테스트 (15단계)

1-4. pytest 자동 테스트 실행

1-5. 핸드폰 Expo Go 앱 테스트

2. 전체 API 엔드포인트 목록 (33개)

3. HW 단계별 연동 방법

3-1. 라즈베리 파이 배포

3-2. ESP32 + E-Ink 전자가격표

3-3. iBeacon 위치 측위

3-4. NFC 태그 연동

4. Claude 도움 받는 방법

5. 발표 전 최종 체크리스트

6. 전체 단계 요약

# 1. SW 검증 방법 (HW 없이 PC만으로)

아래 순서를 처음부터 끝까지 그대로 따라하세요.

모든 단계가 통과하면 SW는 100% 정상입니다. HW 구매해도 됩니다.

## 1-1. Docker 설치 및 서버 띄우기

### 사전 준비: Docker Desktop 설치

이미 설치되어 있으면 건너뛰세요.

브라우저에서 https://www.docker.com/products/docker-desktop 접속

'Download for Windows' 클릭 → 설치 파일 실행

설치 완료 후 PC 재시작

바탕화면의 Docker Desktop 아이콘 더블클릭 → 왼쪽 하단에 'Engine running' 초록불 확인

### 서버 띄우기 (PostgreSQL + Mosquitto + 백엔드)

Windows 키 누르고 'cmd' 입력 → 명령 프롬프트 실행

아래 명령어를 한 줄씩 복사해서 붙여넣고 Enter:

① 프로젝트 폴더로 이동 (본인 경로에 맞게 수정):

cd "C:\Users\본인이름\Market_Path_Finder_App\infra\docker"

② .env 파일 만들기 (최초 1회만):

copy .env.example .env

③ Docker 컨테이너 3개 한번에 시작:

docker-compose up -d

20~30초 기다린 후 확인:

docker ps

3개 컨테이너가 보이면 성공:

| NAME | 상태 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| mart_postgres | Up | 데이터베이스 실행 중 |
| mart_mosquitto | Up | MQTT 브로커 실행 중 |
| mart_backend | Up | FastAPI 서버 실행 중 |

만약 mart_backend가 안 보이거나 Exited면:

docker logs mart_backend

→ 에러 메시지를 복사해서 Claude에게 보내세요.

### (대안) Docker 없이 직접 실행하는 방법

Docker가 안 되면 이 방법을 쓰세요:

① 새 명령 프롬프트 열기

cd "C:\Users\본인이름\Market_Path_Finder_App\backend"

② 가상환경 활성화:

venv\Scripts\activate

③ 서버 실행:

python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8080

단, 이 경우 PostgreSQL이 Docker로 따로 실행 중이어야 합니다.

## 1-2. 서버 정상 동작 확인

브라우저 주소창에 아래 주소를 입력하세요:

http://localhost:8080/health

화면에 이렇게 나오면 성공:

{"status":"ok","service":"market-path-finder-api",

"version":"0.2.0","mqtt_connected":true}

이 화면이 보이면 → 서버 정상! 다음 단계로 가세요.

안 보이면 → docker ps 확인, docker logs mart_backend 확인

## 1-3. Swagger에서 전체 기능 테스트 (15단계)

브라우저 주소창에 입력:

http://localhost:8080/docs

→ Swagger UI 화면이 열립니다. 아래 15단계를 순서대로 진행하세요.

STEP 1  회원가입

화면에서 POST /api/v1/users/register 를 찾아서 클릭

→ 오른쪽 'Try it out' 버튼 클릭

→ 아래 내용을 Request body에 복사 붙여넣기:

{

"email": "test@test.com",

"password": "test1234",

"user_name": "테스트유저",

"age_group": "20s",

"preferred_categories": ["과일", "채소"]

}

→ 'Execute' 파란 버튼 클릭

응답 Code: 200 또는 201 → 성공

(409가 뜨면 이미 가입된 것 — 정상이니 다음으로)

STEP 2  로그인 → 토큰 받기

POST /api/v1/users/login 클릭 → Try it out

{

"email": "test@test.com",

"password": "test1234"

}

→ Execute 클릭

→ 응답에서 access_token 값을 복사 (eyJ로 시작하는 긴 문자열)

예시: "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR..."

→ eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR... 이 부분만 복사!

(따옴표는 빼고 복사)

STEP 3  토큰 등록 (인증 설정)

페이지 맨 위로 스크롤 → 오른쪽 상단 초록색 'Authorize' 버튼 클릭

→ 'Value' 입력칸에 복사한 토큰을 붙여넣기

→ 'Authorize' 버튼 클릭 → 'Close' 클릭

이제부터 인증이 필요한 모든 API를 사용할 수 있습니다!

STEP 4  내 프로필 확인

GET /api/v1/users/me 클릭 → Try it out → Execute

응답에 user_name: 테스트유저 가 보이면 → 인증 정상!

401 에러면 → Step 3에서 토큰 붙여넣기를 다시 하세요

STEP 5  상품 검색

GET /api/v1/products 클릭 → Try it out

→ keyword 칸에 삼겹살 입력 → Execute

상품 목록이 나오면 → 상품 검색 정상!

→ 결과에서 product_id 하나를 복사해두세요 (장바구니에 넣을 거예요)

STEP 6  장바구니 세션 만들기

POST /api/v1/cart/session 클릭 → Try it out

→ Request body:

{

"store_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"

}

→ Execute

→ 응답에서 session_id 값을 복사해두세요!

예시: "session_id": "ec7ccbef-bab8-494c-..."

STEP 7  장바구니에 상품 추가

POST /api/v1/cart/items 클릭 → Try it out

→ Step 5에서 복사한 product_id를 넣으세요:

{

"product_id": "여기에_Step5에서_복사한_product_id",

"quantity": 2,

"source": "manual"

}

→ Execute

item_id가 나오면 → 장바구니 추가 성공!

→ 상품 2~3개 더 추가해보세요 (다른 product_id로 반복)

STEP 8  장바구니 확인

GET /api/v1/cart 클릭 → Try it out → Execute

items 배열에 추가한 상품들이 보이고, total_price가 0보다 크면 → 성공!

STEP 9  최적 경로 계산

POST /api/v1/route/optimize-cart 클릭 → Try it out

{

"store_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",

"avoid_congestion": false

}

→ Execute

visit_order 배열 + total_distance + estimated_time_min이 나오면 → 경로 알고리즘 정상!

STEP 10  QR 결제 생성

POST /api/v1/payment/qr-generate 클릭 → Try it out

→ Step 6에서 복사한 session_id를 넣으세요:

{

"session_id": "여기에_Step6에서_복사한_session_id",

"store_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"

}

→ Execute

→ 응답에서 transaction_id를 복사!

total_amount에 금액이 나오고, status: pending이면 → 성공!

STEP 11  결제 승인

POST /api/v1/payment/confirm 클릭 → Try it out

{

"transaction_id": "여기에_Step10에서_복사한_transaction_id",

"approval_number": "APR-TEST-001"

}

→ Execute

status: "paid"가 나오면 → 결제 플로우 완전 성공!

STEP 12  혼잡도 시뮬레이션

POST /api/v1/congestion/{store_id}/simulate 클릭 → Try it out

→ store_id 칸에 입력:

a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890

→ Execute

구역별 density_level (1~5)이 나오면 → 혼잡도 시뮬 성공!

STEP 13  혼잡도 회피 경로 비교

다시 POST /api/v1/route/optimize-cart → Try it out

→ 이번에는 avoid_congestion: true 로 바꿔서:

{

"store_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",

"avoid_congestion": true

}

→ Execute

→ Step 9의 결과와 total_distance가 다르면 → 혼잡도 회피 기능 정상!

STEP 14  ESL 전자가격표 업데이트

POST /api/v1/iot/esl/update 클릭 → Try it out

{

"mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",

"product_name": "국내산 삼겹살 600g",

"regular_price": 15800,

"sale_price": 12900,

"store_name": "테스트마트"

}

→ Execute

mqtt_sent: true면 → MQTT 통신 정상!

(mqtt_sent: false여도 API 자체는 정상 — Mosquitto 미실행 시)

STEP 15  AI 채팅

POST /api/v1/ai/chat 클릭 → Try it out

{

"message": "삼겹살 레시피 추천해줘",

"store_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"

}

→ Execute

reply 필드에 레시피 응답이 나오면 → AI 채팅 정상!

==================================================

15단계 모두 통과 → SW 완전 검증 완료!

이제 HW를 구매해도 안전합니다.

## 1-4. pytest 자동 테스트 실행

명령 프롬프트에서:

cd "C:\Users\본인이름\Market_Path_Finder_App\backend"

venv\Scripts\activate

pip install httpx

python -m pytest tests/ -v

결과 화면에:

PASSED가 40개 이상, FAILED가 0개면 → 완벽!

FAILED가 있으면 → 에러 메시지를 복사해서 Claude에게 보내세요

## 1-5. 핸드폰 Expo Go 앱 테스트

### 사전 준비

핸드폰에서 App Store 또는 Google Play에서 'Expo Go' 검색 → 설치

핸드폰과 PC가 같은 WiFi에 연결되어 있는지 확인

PC의 IP 확인하기:

Windows 키 → cmd → ipconfig

무선 LAN 어댑터 Wi-Fi:

IPv4 주소 . . . . . : 192.168.0.XXX  ← 이 숫자 메모!

### API 주소 변경

frontend/src/services/api.ts 파일을 열어서 10~12번째 줄을 수정:

// 변경 전:

const API_BASE_URL = __DEV__

? 'http://10.0.2.2:8080'

// 변경 후 (본인 PC IP로!):

const API_BASE_URL = __DEV__

? 'http://192.168.0.XXX:8080'  // ← 본인 IP로 변경

### 앱 실행

cd "C:\Users\본인이름\Market_Path_Finder_App\frontend"

npx expo start

→ 터미널에 QR 코드가 뜸

→ 핸드폰의 Expo Go 앱 실행 → 'Scan QR Code' → PC 화면의 QR 스캔

앱에서 확인할 것:

로그인 화면 → test@test.com / test1234 로그인

홈 화면 → 상품 검색

상품 클릭 → 장바구니 추가

장바구니 탭 → 상품 목록 + 최적 경로 버튼

AI 챗 탭 → '삼겹살 파티 준비해줘' 입력

QR 결제 버튼 → 결제 화면

6개 모두 정상 동작하면 → 앱 검증 완료!

# 2. 전체 API 엔드포인트 목록 (총 33개)

### 사용자 (3개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/users/register | 회원가입 |
| POST | /api/v1/users/login | 로그인 |
| GET | /api/v1/users/me | 프로필 조회 |

### 상품 (3개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/products | 상품 검색 |
| GET | /api/v1/products/categories | 카테고리 |
| GET | /api/v1/products/{id} | 상품 상세 |

### 장바구니 (6개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/cart/session | 세션 생성 |
| GET | /api/v1/cart | 장바구니 조회 |
| POST | /api/v1/cart/items | 아이템 추가 |
| PATCH | /api/v1/cart/items/{id} | 수량 변경 |
| DELETE | /api/v1/cart/items/{id} | 아이템 삭제 |
| DELETE | /api/v1/cart/clear | 전체 비우기 |

### 경로 탐색 (5개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/route/optimize | 최적 경로 |
| POST | /api/v1/route/optimize-cart | 장바구니 경로 |
| POST | /api/v1/route/shortest-path | 최단 경로 |
| GET | /api/v1/route/nodes | 노드 목록 |
| GET | /api/v1/route/edges | 간선 목록 |

### AI 도우미 (5개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/ai/chat | AI 채팅 |
| GET | /api/v1/ai/history | 채팅 히스토리 |
| GET | /api/v1/ai/recipes | 레시피 검색 |
| GET | /api/v1/ai/associations/{id} | 연관 상품 |
| GET | /api/v1/ai/tools | AI 도구 목록 |

### 결제 (5개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/payment/qr-generate | QR 결제 생성 |
| POST | /api/v1/payment/confirm | 결제 승인 |
| GET | /api/v1/payment/transactions | 거래 내역 |
| GET | /api/v1/payment/transactions/{id} | 거래 상세 |
| GET | /api/v1/payment/history | 쇼핑 히스토리 |

### IoT 장치 (6개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/iot/beacons/{store_id} | 비콘 목록 |
| POST | /api/v1/iot/beacon/signal | 비콘 위치추정 |
| GET | /api/v1/iot/nfc-tags/{store_id} | NFC 태그 목록 |
| POST | /api/v1/iot/nfc/tag | NFC 태깅 |
| POST | /api/v1/iot/esl/update | ESL 업데이트 |
| GET | /api/v1/iot/dashboard/{store_id} | IoT 대시보드 |

### 혼잡도 (5개)

| 메서드 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/congestion/{store_id} | 혼잡도 조회 |
| PUT | /api/v1/congestion/{store_id} | 혼잡도 업데이트 |
| PUT | /api/v1/congestion/{store_id}/bulk | 일괄 업데이트 |
| GET | /api/v1/congestion/{store_id}/summary | 혼잡도 요약 |
| POST | /api/v1/congestion/{store_id}/simulate | 시뮬레이션 |

# 3. HW 단계별 연동 방법

SW 검증이 완료된 후, 아래 순서대로 HW를 추가합니다.

각 HW는 독립적이므로 하나씩 구매해서 연결해도 됩니다.

## 구매 목록

| # | 장치 | 추천 모델 | 예상 비용 | 구매처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi 5 (8GB) | 공식 키트 (본체+케이스+전원+SD카드) | 약 13~15만원 | 엘레파츠, 디바이스마트 |
| 2 | ESP32 개발보드 | ESP32-WROOM-32 DevKit | 약 7,000~10,000원 | 네이버 쇼핑, 알리 |
| 3 | E-Ink 디스플레이 | 2.9인치 SPI (Waveshare) | 약 15,000~25,000원 | 엘레파츠, 알리 |
| 4 | iBeacon x3 | Minew C6 또는 호환 BLE 비콘 | 약 10,000~15,000원/개 | 알리, 아마존 |
| 5 | NFC 태그 x10 | NTAG213 스티커형 | 약 500원/개 | 네이버, 알리 |
| 6 | 점퍼 와이어 | M-F 10개 | 약 2,000원 | 아무 곳 |

## 3-1. 라즈베리 파이 배포 (가장 먼저)

현재: PC에서 Docker로 서버 실행 중

목표: 라즈베리 파이에서 서버를 24시간 실행

### 순서

MicroSD 카드에 Raspberry Pi OS (64bit) 설치

PC에서 Raspberry Pi Imager 다운로드 → 실행

→ OS: Raspberry Pi OS (64-bit)

→ Storage: MicroSD 카드 선택

→ 설정에서 WiFi 비밀번호, SSH 활성화 체크

→ Write 클릭

MicroSD를 라즈베리 파이에 꽂고 전원 연결

같은 WiFi에서 SSH 접속:

ssh pi@raspberrypi.local

비밀번호: 설치 시 설정한 값

Docker 설치:

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

sudo usermod -aG docker pi

sudo reboot

프로젝트 복사 및 실행:

git clone [본인_repo_URL] Market_Path_Finder_App

cd Market_Path_Finder_App/infra/docker

cp .env.example .env

nano .env   # DB_PASSWORD, SECRET_KEY 수정 후 Ctrl+X → Y → Enter

docker compose up -d

frontend/src/services/api.ts에서 IP를 라즈베리 파이 IP로 변경

라즈베리 파이 IP 확인: hostname -I

→ api.ts 수정: http://192.168.0.XXX:8080

브라우저에서 http://라즈베리파이IP:8080/health → ok 나오면 배포 완료!

## 3-2. ESP32 + E-Ink 전자가격표 연동

현재: embedded/esp32/src/main.cpp 코드 완성 (HW 미연결)

목표: ESP32가 MQTT로 가격 업데이트를 받아 E-Ink에 표시

### 배선 (점퍼 와이어로 연결)

| E-Ink 핀 | ESP32 핀 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 전원 (5V 아님 주의!) |
| GND | GND | 접지 |
| DIN | GPIO 23 | 데이터 |
| CLK | GPIO 18 | 클럭 |
| CS | GPIO 5 | 칩 선택 |
| DC | GPIO 17 | 데이터/명령 |
| RST | GPIO 16 | 리셋 |
| BUSY | GPIO 4 | 준비 확인 |

### 코드 수정 (main.cpp)

embedded/esp32/src/main.cpp 파일을 열어서 아래 값만 변경:

#define WIFI_SSID     "본인WiFi이름"

#define WIFI_PASSWORD "본인WiFi비밀번호"

#define MQTT_BROKER   "라즈베리파이IP"  // 예: 192.168.0.50

#define ESL_MAC       "ESP32의MAC주소"

ESP32 MAC 주소 확인법: Arduino IDE → 시리얼 모니터에서 부팅 시 출력됨

### 업로드 및 테스트

Arduino IDE 또는 PlatformIO에서 ESP32에 코드 업로드

시리얼 모니터 열기 (115200 baud)

'WiFi connected' + 'MQTT connected' 메시지 확인

Swagger에서 POST /api/v1/iot/esl/update 호출

시리얼 모니터에 수신 로그 + E-Ink 화면에 상품명/가격 표시 확인

E-Ink에 가격이 뜨면 → ESL 연동 완료!

Claude에게: 'GxEPD2 초기화 코드 주석 해제해줘' 라고 요청하면 도와줍니다.

## 3-3. iBeacon 위치 측위 연동

현재: 비콘 API + 위치 추정 로직 완성

목표: 실제 비콘 신호로 앱에서 매장 내 위치 표시

### 비콘 설정

비콘 설정 앱 설치 (Estimote SDK 또는 nRF Connect)

각 비콘의 UUID, Major, Minor 값 확인

DB에 비콘 정보 업데이트 (Swagger 또는 직접 SQL):

-- pgAdmin 또는 psql에서 실행

UPDATE beacons SET uuid='실제UUID값', major=1, minor=1

WHERE beacon_id=1;

### 앱에 비콘 스캔 추가 (Claude에게 요청)

새 대화창에서 Claude에게:

"마트 최적 경로 앱 프로젝트야.

react-native-beacons-manager 라이브러리로

BLE 비콘 신호 스캔해서

POST /api/v1/iot/beacon/signal API 호출하는 코드 짜줘."

## 3-4. NFC 태그 연동

### NFC 태그 등록

NFC Tools 앱 (무료)으로 태그의 UID 확인

각 태그를 상품과 연결:

INSERT INTO nfc_tags (tag_uid, store_id, product_id, location_desc)

VALUES ('UID값', 'a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890',

'상품UUID', '진열 위치');

### 앱에 NFC 읽기 추가 (Claude에게 요청)

"마트 최적 경로 앱 프로젝트야.

react-native-nfc-manager로 NFC 태그 읽어서

POST /api/v1/iot/nfc/tag API 호출하고

상품 정보 팝업 띄우는 코드 짜줘."

# 4. 추가 개발 시 Claude 도움 받는 방법

| 상황 | Claude에게 이렇게 말하세요 |
| --- | --- |
| 에러가 났을 때 | 에러 메시지 전체 복사 + '이 에러 고쳐줘' |
| BLE 비콘 스캔 | 'react-native-beacons-manager로 비콘 스캔 코드 짜줘' |
| NFC 태그 읽기 | 'react-native-nfc-manager로 NFC 읽기 코드 짜줘' |
| E-Ink 화면 그리기 | 'GxEPD2로 E-Ink 2.9인치에 상품명/가격 표시하는 코드 짜줘' |
| 혼잡도 지도 표시 | '혼잡도 API 연동해서 지도에 색상 표시하는 화면 짜줘' |
| 발표 PPT | '캡스톤 발표용 PPT 만들어줘' |
| 시스템 구조도 | '시스템 아키텍처 다이어그램 그려줘' |
| 대화가 너무 길 때 | 새 대화 열고 '마트 최적 경로 앱 프로젝트야. backend/app/main.py 읽어봐' |

# 5. 발표 전 최종 체크리스트

## SW 체크리스트 (PC에서)

|  | 항목 |
| --- | --- |
| □ | docker-compose up -d → 3개 컨테이너 Up |
| □ | http://localhost:8080/health → ok |
| □ | Swagger 15단계 테스트 전체 통과 |
| □ | python -m pytest tests/ -v → FAILED 0개 |
| □ | Expo Go 앱에서 전체 기능 동작 |

## HW 체크리스트 (HW 구비 후)

|  | 항목 |
| --- | --- |
| □ | 라즈베리 파이에서 서버 실행 중 |
| □ | ESP32 WiFi 연결 + MQTT 수신 확인 |
| □ | ESL API → E-Ink 화면 업데이트 |
| □ | iBeacon 3개 신호 수신 확인 |
| □ | NFC 태그 스캔 → 상품 정보 표시 |
| □ | 전체 시나리오 1회 리허설 완료 |

## 발표 시연 순서 (권장 5분)

앱 실행 → 로그인

AI 채팅: '삼겹살 파티 준비해줘' → 재료 자동 추천

장바구니에서 '최적 경로' → 지도에 경로 표시

혼잡도 시뮬레이션 → 우회 경로 비교 시연

NFC 태그 스캔 → 상품 정보 팝업 (가능 시)

QR 결제 생성 → 결제 승인

E-Ink 전자가격표 가격 변동 시연 (Swagger)

# 6. 전체 단계 요약

| 단계 | 내용 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 2 | DB + 사용자/상품/장바구니 API | Claude | 완료 |
| Step 3 | 경로 최적화 (Dijkstra + TSP) | Claude | 완료 |
| Step 4 | AI 채팅 어시스턴트 | Claude | 완료 |
| Step 5 | React Native 프론트엔드 | Claude | 완료 |
| Step 6 | IoT 통신 (MQTT/Beacon/NFC/ESL) | Claude | 완료 |
| Step 7 | 결제 및 거래 로그 | Claude | 완료 |
| Step 8 | 프론트엔드-백엔드 통합 | Claude | 완료 |
| Step 9 | Docker 배포 설정 | Claude | 완료 |
| Step 10 | 자동화 테스트 (40+ 케이스) | Claude | 완료 |
| Step 11 | 혼잡도 기능 + API 리뷰 (33개) | Claude | 완료 |
| --- | --- 여기까지 SW 완료 --- | --- | --- |
| Z-1 | 라즈베리 파이 배포 | 이재상 | HW 구비 후 |
| Z-2 | ESP32 + E-Ink 연동 | 이재상 | HW 구비 후 |
| Z-3 | iBeacon 위치 측위 | 이재상+Claude | HW 구비 후 |
| Z-4 | NFC 태그 연동 | 이재상+Claude | HW 구비 후 |
| 최종 | 발표 시연 리허설 | 이재상 | 발표 전 |

SW 개발 전체 완료! 이후는 HW 연동 + 배포 + 발표만 남았습니다.